墨穹人机交互系统

软件需求规格 SOR V1.0

版本 / 日期：V1.0  ·  2026-05-27

编制：王珊珊

保密等级：对外（招标用）

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-27 | 初版 |

1  引言

本文档定义墨甲智创墨穹人机交互系统的需求和验收标准，作为采购合同技术附件。

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 覆盖功能 | M1 多模态前端 · M2 唤醒 · M3 识别 · M4 中枢 · M5 TTS · M6 大模型（LLM） |
| 覆盖语种 | 中英文 |
| 不含 | VLM 视觉感知 · 机器人本体硬件 · 运动控制 |
| SOP | 2026.06.30 |

2  系统概述

2.1  模块架构

M1 → M2 → M3 → M4 → M5，M6 由 M4 按需调用。

M1/M2 端侧本地；M3/M4/M5 端云端结合；M6 纯云端。

| 模块 | 名称 | 部署 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 多模态前端（AEC · NS · AGC · BF · DOA · 声视融合） | 端侧 |
| M2 | 语音唤醒（KWS + VAD） | 端侧 |
| M3 | 语音识别（ASR） | 端侧+云端 |
| M4 | 中枢系统（落域 → 提槽 → 对话管理 → 仲裁 → 后处理 → 拒识→CP/SP） | 端侧+云端，按需调 M6 |
| M5 | 语音合成（TTS） | 端侧+云端 |
| M6 | 大模型（LLM · RAG · Function Call） | 云端 |

2.2  运行环境

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 网络 | 4G/5G 或 Wi-Fi，RTT ≤ 150 ms（单独计算，不计入各模块延迟） |
| 硬件 | 地瓜 100P / 地瓜 600P |

3  责任划分

| 责任域 | 墨甲智创 | 供应商 |
| --- | --- | --- |
| 系统集成 | 负责集成、部署、下游适配 | 提供 SDK、API、技术文档 |
| 场景定制 | 定义业务需求与验收标准 | 提供方案，费用另议 |
| 验收 | 主导验收 | 配合验收，提供自测数据和脚本 |
| 运维保障 | 应用层监控与告警 | SLA 保障，7×24 技术支持 |

4  功能需求

4.1  多模态前端（M1）

端侧本地，不上传任何音频或视频。包含声学四级处理（AEC · NS · AGC · BF）+ 声源定向（DOA）+ 声视融合（含唇语辅助识别）三大子系统。

A. 声学基础处理指标

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| AEC 回声抑制（ERLE） | ≥ 20 dB（验收门槛）；目标 ≥ 25 dB |
| AEC 双讲截断率 | ≤ 5% |
| AEC 收敛时间（静止 / 移动后） | ≤ 500 ms / ≤ 1 s |
| NS 降噪增益（输入 SNR 0–15 dB） | ≥ 12 dB |
| NS 结构噪声适配（步速 1 m/s） | SNR 增益 ≥ 6 dB（定制项，TBD-002） |
| NS 语音失真（PESQ） | ≥ 2.8（验收门槛）；目标 ≥ 3.0 |
| AGC 目标电平 | −26 dBFS ± 3 dB |
| BF 主瓣增益（4 麦线阵 / 6 麦圆阵） | ≥ 4 dB / ≥ 6 dB（阵型见 TBD-001） |
| BF 旁瓣抑制 | ≥ 8 dB |
| BF 方向更新延迟 | ≤ 50 ms |

B. 声源定向（DOA）指标

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| DOA 水平方向角度精度 | ≤ ±15°（正面 180° 范围） |
| DOA 帧率 | ≥ 25 fps |
| 移动目标跟踪延迟（0.5 m/s） | ≤ 200 ms |

C. 声视融合与多模态指标

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 多人覆盖范围（同时多模态处理） | ≤ 2 m 范围内，≥ 3 人同时处理 |
| 声视融合定位误差 | ≤ 15°（声视角度差 ≤ 30° 时触发） |
| 声视时间戳同步（软件 / PTP 硬件） | ≤ 40 ms / ≤ 20 ms |
| 多人仲裁准确率（声视融合 / 纯声学降级） | ≥ 85% / ≥ 78% |
| 唇语有效识别角度 | ± 45° |
| 唇语处理延迟 | ≤ 100 ms |
| 嘈杂场景唇语融合 WER 降低率 | ≥ 30%（相对纯声学基线） |
| 多模态融合首字上屏延迟 | ≤ 750 ms |
| 指向性指令理解准确率 | ≥ 90% |
| 场景关联指令理解准确率 | ≥ 85% |
| 跨模态上下文记忆轮数 | ≥ 5 轮 |
| 模态切换成功率（语音↔语音+视觉） | ≥ 99% |
| 无唇语 / 面部遮挡时自动降级成功率 | 100% |
| 面部检测辅助唤醒校验成功率 | ≥ 98% |

4.2  语音唤醒（M2）

端侧本地，不上传云端。

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 安静近场（0.5 m） | ≥ 98% |
| 安静中场（1–2 m） | ≥ 97% |
| 安静远场（3–5 m） | ≥ 95% |
| 嘈杂近场（SNR 10–20 dB） | ≥ 96% |
| 嘈杂中场 | ≥ 95% |
| 嘈杂远场 | ≥ 93% |
| 电视干扰近场 / 中场 / 远场 | ≥ 90% / 88% / 85% |
| 机器人行走（≤ 1 m/s）近场 | ≥ 92% |
| 误唤醒率（FAR） | ≤ 2 次 / 24 h |
| 唤醒延迟（安静） | ≤ 350 ms |
| 唤醒延迟（噪声） | ≤ 600 ms |

唤醒词（5 个）：

·  你好，墨穹

·  hi，墨穹

·  hi moqiong

·  墨穹墨穹

·  moqiong moqiong

4.3  语音识别（M3）

WER = (替换+删除+插入) / 总词数，越低越好。在线/离线模式。支持流式识别。

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 安静近场 在线 / 离线 | WER ≤ 2% / ≤ 4% |
| 安静远场（3 m，4 麦） 在线 / 离线 | WER ≤ 5% / ≤ 7% |
| 嘈杂近场 在线 / 离线 | WER ≤ 4% / ≤ 7% |
| 嘈杂远场 在线 / 离线 | WER ≤ 8% / ≤ 10% |
| 方言核心 3 种（山东话、四川、粤语）在线 | WER ≤ 10% |
| 方言扩展 5 种 在线（本期不强制） | WER ≤ 15% |
| 在线首字上屏延迟 | ≤ 700 ms |
| 离线首字上屏延迟 | ≤ 700 ms |
| 动态 VAD | 默认支持最大 1.2 s 以内停顿，时间可配置 |

4.4  中枢系统（M4）

支持云端+端侧，云端优先。

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 落域准确率（≥ 10 个意图域） | ≥ 98% |
| 提槽 F1 | ≥ 90% |
| 5 轮 / 15 轮对话完成率 | ≥ 95% / ≥ 85% |
| 仲裁准确率 | ≥ 90% |
| TTS 友好化后处理正确率 | ≥ 98% |
| 拒识召回率 / 误拒率 | ≥ 99% / ≤ 2%（目标 ≤ 1%） |
| 降级兜底覆盖率（M6 不可用） | 高频意图 ≥ 80%，用户无感 |
| 指令路由准确率 | ≥ 98%，简单指令规则覆盖 ≥ 80% |

4.5  语音合成（M5）

支持流式、非流式合成，支持离线和在线功能，支持云云对接墨甲 FastGPT，可根据产品配置动态调整进入由 FastGPT 处理的功能。

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| MOS 自然度 | ≥ 4.1（验收门槛）；目标 ≥ 4.3（定制音色） |
| 标准音色首包延迟（≤ 100 字符，不含 RTT） | 在线 ≤ 600 ms；离线 ≤ 400 ms |
| 声音复刻首包延迟（不含 RTT） | 在线 ≤ 600 ms；离线 ≤ 400 ms |
| 语种 / 发音人 | 中文 + 英文，每语种 ≥ 3 位（男/女/儿童） |
| 情感风格 | 亲切 · 新闻 · 客服 · 播报 · 旁白，≥ 5 种 |
| 字级时间戳（嘴型同步） | 精度 ≤ 50 ms |
| 音频格式 | 默认 PCM 16 kHz；16 bit，单通道 |

4.6  大模型（M6 / LLM）

云端在线，由 M4 调用，不对外暴露，不含 VLM。

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| MMMLU（14 语种 57 学科）在线 | ≥ 82% |
| 跨语言翻译 BLEU-4（0–100 分制） | ≥ 30 |
| 明确意图 / 隐含意图 / 多意图叠加 | ≥ 95% / ≥ 90% / ≥ 88% |
| 常识推理 CSQA | ≥ 90% |
| 逻辑推理 LogiQA / BBH | ≥ 72% / ≥ 73% |
| 数学（四则运算 / GSM8K / 复杂方程） | ≥ 98% / ≥ 68% / ≥ 75%（目标 80%） |
| 链式推理 CoT 完成率 | ≥ 78% |
| Function Call 解析准确率 | ≥ 85%（目标 92%） |
| RAG Top-3 精确率 | ≥ 85% |
| 口语化理解准确率 | ≥ 85% |
| 错别字注入（5%）后意图准确率下降 | ≤ 3% |
| ASR 误识别注入（15%）后意图准确率下降 | ≤ 5% |
| Winograd 指代消解 | ≥ 85% |
| 多轮一致性（5 / 10 / 15 轮） | ≥ 95% / ≥ 90% / ≥ 85% |
| 上下文支持（< 4K / 4K–32K / > 32K） | ≥ 95% / ≥ 90% / ≥ 80%（> 32K 须说明窗口上限） |
| 敏感内容召回率 / 误报率 | ≥ 99% / ≤ 2%（目标 ≤ 1%） |
| 有害请求拒识率 | ≥ 98% |
| BBQ 偏见各维度 | < 0.05 |
| ETHICS / TruthfulQA / 幻觉率 | ≥ 85% / ≥ 0.52 / < 8% |
| 知识边界拒识 / 能力边界拒识 | ≥ 95% / ≥ 92% |

5  性能指标

5.1  端到端延迟

在测试过程中保持网络稳定（4G、5G 或 Wi-Fi 信号良好）。RTT 单独计算，不计入各模块延迟。

| 路径 | 指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 标准规则路径 | 唤醒延迟 | P99 ≤ 400 ms |
| 标准规则路径 | 识别延迟（无 CP&SP 数据） | P99 ≤ 1,400 ms |
| 标准规则路径 | 识别延迟（带 CP&SP 数据） | P99 ≤ 1,700 ms |
| LLM 兜底路径 | 识别延迟（含 LLM 兜底） | P99 ≤ 2,200 ms |
| 多模态融合路径 | 融合识别延迟（含唇语辅助） | P99 ≤ 1,800 ms |
| 多模态融合路径 | 多模态端到端交互（含 LLM+TTS） | P99 ≤ 2,400 ms |

5.2  各模块延迟

| 模块 | 指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| M1 多模态前端 （声学四级+DOA+声视融合） | 处理延迟 | P99 ≤ 50 ms |
| M2 唤醒 | 安静场景 | P99 ≤ 350 ms |
| M2 唤醒 | 噪声场景 | P99 ≤ 600 ms |
| M3 ASR 出文 （安静） | P50 / P99 | ≤ 600 ms / ≤ 1,200 ms |
| M3 ASR 出文 （噪声） | P50 / P99 | ≤ 800 ms / ≤ 1,500 ms |
| M4 中枢六阶段总计 | P50 / P99 | ≤ 12 ms / ≤ 30 ms |
| M5 TTS 首包 （不含 RTT） | P50 / P99 | ≤ 500 ms / ≤ 1,000 ms |
| M6 LLM 首 Token （TTFT） | P50 / P99 | ≤ 800 ms / ≤ 2,000 ms |

5.3  资源

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| M1/M2/M3/M5 合计 CPU（ARM Cortex-A78 单核） | ≤ 45% |
| M1/M2/M3/M5 合计内存 | ≤ 280 MB |
| M5 冷启动（上电到就绪） | ≤ 3 s |
| 云端 QPS（稳定 / 峰值） | ≥ 200 / ≥ 400（峰值持续 ≥ 10 min） |
| 单台机器人并发会话 | ≥ 4 路，相互隔离 |

5.4  稳定性

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 月度服务可用性 | ≥ 99.5%（单月不可用 ≤ 3.6 h） |
| 额定 QPS 持续 72 h | 无崩溃，错误率 ≤ 0.1%，内存增长 ≤ 10 MB，延迟波动 ≤ ±10% |
| 2× 峰值 QPS 持续 10 min | 无崩溃，恢复后 1 min 内延迟回落 |
| P1 / P2 故障 MTTR | ≤ 2 h / ≤ 8 h |
| M1/M2 机器人行走 8 h | 无崩溃，CPU 波动 ≤ ±5% |

5.5  安全合规

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 数据境外传输 | 所有处理和存储在中国大陆境内 |
| 日志留存 | ≥ 6 个月，默认脱敏，支持合法审计 |
| 用户定制音色销毁 | 合同终止时提供销毁证明 |
| 数据合规 | 遵循 GB/T 35273—2020 |

6  接口需求

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 协议 | HTTP/RESTful；LLM/TTS 支持 SSE 或 WebSocket 流式 |
| SDK | 至少覆盖 iOS / Android / ARM Linux（端侧 KWS/ASR） |
| 鉴权 | API Key + HMAC 或 OAuth 2.0 Bearer Token |
| 响应体 | JSON（request_id · timestamp · status_code · status_message · result · usage） |
| 错误码 | 完整字典，含重试建议；API 废弃保持 ≥ 6 个月兼容 |
| 文档 / 沙盒 | 公开沙盒 + 实时更新的开发文档 |

7  技术支持 SLA

| 级别 | 响应时限 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P0/P1（紧急） | ≤ 30 min | 2 h 内给出行动计划，7×24 电话 + 工单 |
| P2（高） | ≤ 2 h | 邮件 + 工单 |
| P3（普通） | ≤ 24 h | 邮件 + 工单 |
| 计划维护 | 提前 5 个工作日 | 站内信 / 邮件 |
| 重大变更 | 提前 1 个月 | 正式渠道 |
| 余额预警 | 不足 1 个月时 | 站内信 / 邮件主动通知 |

8  验收标准

| 模块 | 验收核心项 |
| --- | --- |
| M1 （多模态前端） | ERLE ≥ 20 dB；NS 增益 ≥ 12 dB；BF（4麦≥4dB/6麦≥6dB）； DOA 精度 ≤ ±15°；声视同步 ≤ 40 ms（软件）/ ≤ 20 ms（PTP）； 多人仲裁 ≥ 85%；唇语 WER 降低 ≥ 30%；自动降级成功率 100%；零上传 |
| M2 （唤醒） | 安静近场 ≥ 98%；FAR ≤ 2 次/24 h；唤醒延迟 ≤ 350 ms；零上传 |
| M3 （ASR） | 安静近场在线 WER ≤ 2%；嘈杂远场在线 WER ≤ 8%；在线首字 ≤ 700 ms |
| M4 （中枢） | 落域 ≥ 98%；槽位 F1 ≥ 90%；15轮完成 ≥ 85%；总延迟 P99 ≤ 30 ms |
| M5 （TTS） | MOS ≥ 4.1；在线首包 ≤ 600 ms（不含 RTT）；字级时间戳 ≤ 50 ms |
| M6 （LLM） | MMMLU ≥ 82%；意图 ≥ 95%；FC ≥ 85%；TruthfulQA ≥ 0.52；拒识召回 ≥ 99% |
| 端到端 | 规则路径 P99 ≤ 1,700 ms；LLM 路径 P99 ≤ 2,200 ms； 多模态融合路径 P99 ≤ 1,800 ms；TTS 首帧 ≤ 1,500 ms |
| 稳定性 | 72 h 无崩溃；8 h 运动稳定；月度可用性 ≥ 99.5% |
| 合规 | M1/M2/M3 零上传（含视频）；数据不出境；承诺函完整 |

9  供应商交付物

| 编号 | 交付物 |
| --- | --- |
| D-01 | 技术方案（六模块架构 + 部署方式 + M1 多模态前端适配方案 + 规则/LLM/多模态三通道端到端延迟分析） |
| D-02 | 性能基准报告（覆盖第 5 章全部指标，含多通道延迟实测数据） |
| D-03 | 合规承诺函 + 地域部署声明 |
| D-04 | 分模块报价单（调用量/设备数/买断/年费 + 定制项报价） |
| D-05 | 可复现评测脚本（含 M1 AEC/NS/DOA/声视融合脚本）+ 配套测试样本 |
| D-06 | 参考案例（已落地人形机器人或类似场景，优先含 M1/M2） |
| D-07 | SDK + 开发文档（M1–M6，与服务版本同步） |
| D-08 | SLA 说明（承诺 + 响应渠道 + 运维机制） |

附录 A  术语与判断标准

A.1  性能分位数（P值）说明

所有延迟指标均采用百分位数（Pxx）表示，反映大量测试样本中的分布。测试样本量 ≥ 100 次。

| 名称 | 定义 | 使用场景 |
| --- | --- | --- |
| P50（中位数） | 50% 的样本低于此值。代表典型用户的日常体验。 | ASR 出文延迟、TTS 首包、端到端延迟 |
| P95 | 95% 的样本低于此值。代表大多数极端情况下的性能下限。 | LLM 路径端到端延迟 |
| P99 | 99% 的样本低于此值。代表近极端情况下的性能保障。 | 唤醒延迟、模块处理延迟、SLA 级延迟 |
| 合理范围 | 正常情况下 P99 ≈ 1.5–3× P50。若 P99 与 P50 差距 < 10%，说明测试数据可信度存疑，验收时可质疑。 | — |

A.2  音频与信号处理

| 名词 | 全称 | 定义与判断标准 |
| --- | --- | --- |
| SNR | 信噪比 | SNR (dB) = 10·log₁₀(信号功率/噪声功率)，值越高越好。本文要求降噪后 SNR 增益 ≥ 12 dB。 |
| AEC | 声学回声消除 | 消除 TTS 扬声器播出声音被麦克风重新采集的干扰，效果用 ERLE 衡量。 |
| ERLE | 回声损失增强 | ERLE (dB) = 10·log₁₀(处理前/处理后回声功率)，本文 ≥ 20 dB（验收门槛），目标 ≥ 25 dB。 |
| 双讲 | Double Talk | 用户说话时机器人 TTS 也在播放的场景。本文截断率 ≤ 5%。 |
| NS/NR | 噪声抑制 | 抑制背景噪声，本文要求 SNR 增益 ≥ 12 dB（输入 SNR 0–15 dB 范围内测试）。 |
| 结构噪声 | — | 机器人电机/关节运动产生的 100–2000 Hz 脉冲振动噪声，步速 1 m/s 时 SNR 增益 ≥ 6 dB。 |
| PESQ | 感知语音质量评估 | 主客观结合评分，满分 4.5，值越高越好。本文 ≥ 2.8（验收门槛），目标 ≥ 3.0。 |
| AGC | 自动增益控制 | 自动调整增益使人声归一化到目标电平 −26 dBFS ± 3 dB。攻击时间 ≤ 10 ms，释放时间 ≤ 50 ms，不削顶失真。 |
| BF | 波束成形 | 多麦阵列对特定方向增强拾音、抑制旁向噪声。4 麦线阵 ≥ 4 dB；6 麦圆阵 ≥ 6 dB；旁瓣抑制 ≥ 8 dB。 |
| DOA | 声源定向 | 基于麦阵相位差估计声源方向角，本文精度 ≤ ±15°（正面 180° 范围）。 |
| 声视时间戳同步 | — | 声学帧与视觉帧的时间对齐误差。软件同步 ≤ 40 ms，硬件 PTP 同步 ≤ 20 ms。 |

A.3  语音识别与唤醒

| 名词 | 全称 | 定义与判断标准 |
| --- | --- | --- |
| KWS | 关键词检测 | 持续监听音频流，识别特定唤醒词，端侧本地执行，不上传语音。 |
| FAR | 误唤醒率 | 在没有说唤醒词的情况下系统误触发的频率。本文 ≤ 2 次/24 h。 |
| VAD | 语音活动检测 | 实时判断音频流中是否有人声，控制 ASR 起止。停顿容忍 ≤ 1.2 s（可配置）；误检率 < 2%。 |
| ASR | 自动语音识别 | 将语音转为文字，支持在线（云端）和离线（端侧）两种模式。 |
| WER | 词错误率 | WER = (S+D+I)/N。值越低越好，0% 为完全准确。 |
| 热词 | — | 运行时动态注入的重点词汇，本文要求命中率相对无热词基线提升 ≥ 15%。 |

A.4  语音合成

| 名词 | 全称 | 定义与判断标准 |
| --- | --- | --- |
| TTS | 文本转语音 | 将文字转为语音输出。 |
| MOS | 平均意见分 | 邀请 ≥ 30 名听众对合成语音打 1–5 分，值越高越好。验收门槛 ≥ 4.1，目标 ≥ 4.3。 |
| TTS 首包延迟 | — | 发送文本到收到第一帧音频的时间。本文在线 ≤ 600 ms（不含网络 RTT）。 |
| RTT | 网络往返时延 | 数据从端侧发出到云端返回的时间。本文 RTT ≤ 150 ms 单独计算，不计入任何模块延迟指标。 |
| TTFT | LLM 首 Token 延迟 | 发送推理请求到 LLM 输出第一个字的时间。本文 P50 ≤ 800 ms，P99 ≤ 2,000 ms。 |
| 字级时间戳 | — | TTS 输出时每个字对应的音频起止时间，用于驱动机器人嘴型/表情同步。本文精度 ≤ 50 ms。 |

A.5  多模态术语

| 名词 | 全称 | 定义与判断标准 |
| --- | --- | --- |
| 声视融合 | — | 将声学定向（DOA）结果与视觉人脸/唇部检测结果融合，提升多人场景下的说话人识别与指令理解准确率。 |
| 唇语融合 | — | 在嘈杂环境下，将视觉唇部动作特征与声学 ASR 结果融合，降低 WER。本文要求 WER 降低率 ≥ 30%。 |
| PTP | IEEE 1588 精密时间协议 | 用于声视硬件时钟同步，可使对齐误差达 ≤ 20 ms。 |
| 自动降级 | — | 面部遮挡或超出识别角度时，系统自动切换为纯语音模式，成功率 100%。 |

A.6  大模型评测基准

| 基准 | 测试内容 | 本文要求 |
| --- | --- | --- |
| MMMLU | 多语言多任务理解。14 种语言，57 个学科选择题，随机基线约 25%。 | 在线 ≥ 82% |
| BLEU-4 | 机器翻译质量，0–100 分制。 | ≥ 30 |
| CSQA | 常识问答（1,221 道题），人类表现约 89%。 | ≥ 90% |
| LogiQA | 逻辑推理阅读理解。 | ≥ 72% |
| BBH | 大任务挑战集，27 类多步骤推理困难任务。 | ≥ 73% |
| GSM8K | 小学数学应用题，约 8,500 道多步骤运算。 | ≥ 68% |
| CoT 完成率 | 链式推理——模型分步说明解题过程并最终给出正确答案的比例。 | ≥ 78% |
| Winograd | 指代消解，773 道题，需常识推理。 | ≥ 85% |
| ETHICS | 价值观判断，10,000 道题。 | ≥ 85% |
| TruthfulQA | 真实性测试，817 道题，0–1 分制，值越高越好。 | ≥ 0.52 |
| BBQ | 偏见测试，衡量性别/种族/年龄等维度偏见程度，偏差分数越接近 0 越好。 | 各维度 < 0.05 |
| Function Call | 自然语言指令→结构化 API 调用的解析准确率。 | ≥ 85%（目标 92%） |
| RAG Top-3 精确率 | 检索增强生成中，前 3 篇检索文档中至少 1 篇相关的比例。 | ≥ 85% |

A.7  其他

| 名词 | 定义 |
| --- | --- |
| QPS（稳定/峰值） | 每秒处理请求数。稳定 ≥ 200，峰值 ≥ 400（持续 ≥ 10 min）。 |
| SLA | 服务级别协议。本文月度可用性 ≥ 99.5%，即每月允许不可用 ≤ 3.6 小时。 |
| MTTR | 平均故障恢复时间。P1 级 ≤ 2 h，P2 级 ≤ 8 h。 |
| PoC | 概念验证，正式上线前的小规模验证阶段。 |
| PTP | IEEE 1588 精密时间协议，用于声视硬件时钟同步，可使对齐误差达 ≤ 20 ms。 |
| 零上传 | M1/M2/M3 不得将任何语音或视频发送至云端。验证方式：代码审计 + 网络流量抓包。 |
| RTT 单独计算 | 网络往返时延不计入各模块延迟指标。各模块数值均为纯处理时间。 |

附录 B  需求追溯（RTM）

| 需求段 | 条数 | 关键测试集 |
| --- | --- | --- |
| FR-FE（M1 多模态前端） | 18 | 扬声器环回/PESQ/SNR/BF增益/DOA精度/声视融合定位/唇语WER/多人仲裁/自动降级/零上传抓包 |
| FR-KWS（M2 唤醒） | 10 | 安静+噪声各 100 次/24 h FAR/电视干扰/行走场景/代码审计 |
| FR-ASR（M3） | 12 | 标准中文+方言（核心/扩展）+首字延迟+多模态融合路径 |
| FR-CORE（M4） | 9 | 落域/槽位/对话/仲裁/路由集+降级注入 |
| FR-TTS（M5） | 7 | MOS主观+首包延迟+字级时间戳 |
| FR-AI（M6 LLM） | 20 | MMMLU/GSM8K/CSQA/LogiQA/BBH/FC/RAG/ETHICS/TruthfulQA/BBQ |
| VLM | 0 | 不在本版本范围 |
| NFR 延迟 | 10 | 端到端打点（规则/LLM/多模态三通道） |
| NFR 资源稳定 | 8 | 72h长稳+峰值压测+运动8h |
| NFR 合规 | 5 | 零上传抓包（音频+视频）+合规材料审查 |