人形机器人端侧拟人模型选型对比

On-Device LLM Selection for Humanoid Robot Anthropomorphic Interaction

评测目标：在端侧硬件上选出「响应快 · 资源省 · 回答准 · 够拟人」的小模型   |   2026-06

说明：本报告聚焦端侧（on-device）部署，核心指标为响应速度、推理吞吐、内存/功耗占用与拟人对话准确度，而非云端按 token 计费的成本。④⑤章性能与评分为基于公开资料的参考估算（参考平台 Jetson Orin NX 16GB / INT4），建议用真实交互语料实测后回填。

①  拟人交互场景与需求拆解

把人形机器人的一轮拟人交互拆成 8 类节点，端侧关注的是「每轮延迟」而非「计费」；典型单轮输入≈500~1200 token、输出≈120~250 token，端侧小模型即可覆盖约 80% 交互。

| # | 交互节点 | 功能描述 | 触发频率 | 输入Tok | 输出Tok | 延迟要求 | 能力要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唤醒/意图识别 | 判断唤醒并路由意图 | 高频 | 200 | 50 | <300ms | 低 |
| 2 | 闲聊/日常对话 | 自然口语化拟人闲聊 | 高频 | 400 | 150 | <800ms | 中(拟人) |
| 3 | 情感识别与共情 | 识别情绪并共情回应 | 中频 | 350 | 200 | <1s | 中-高 |
| 4 | 角色人格保持 | 维持设定人设/口吻 | 持续 | 800 | 150 | <1s | 高 |
| 5 | 多轮记忆/上下文 | 带历史做连贯应答 | 持续 | 1500 | 200 | <1.2s | 中 |
| 6 | 指令→动作(工具调用) | 口令转结构化动作 | 中频 | 500 | 100 | <500ms | 高(结构化) |
| 7 | 知识问答 | 常识/百科问答 | 中频 | 600 | 300 | <1.5s | 中-高 |
| 8 | 主动/闲时交互 | 无人时主动发话 | 低频 | 300 | 120 | <1s | 中 |

②  端侧候选小模型总览

| 模型 | 参数 | 厂商 | 上下文 | INT4显存 | 中文 | 拟人 | 指令 | 工具 | 商用授权 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qwen2.5-0.5B | 0.5B | 阿里 | 32K | ~0.5GB | ★★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | Apache2.0✓ |
| Qwen2.5-1.5B | 1.5B | 阿里 | 32K | ~1.1GB | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | Apache2.0✓ |
| Qwen2.5-3B | 3B | 阿里 | 32K | ~2.1GB | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | Qwen协议✓ |
| Qwen2.5-7B | 7B | 阿里 | 128K | ~4.3GB | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Apache2.0✓ |
| Qwen3-1.7B | 1.7B | 阿里 | 32K | ~1.3GB | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | Apache2.0✓ |
| Qwen3-4B | 4B | 阿里 | 128K | ~2.7GB | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Apache2.0✓ |
| MiniCPM3-4B | 4B | 面壁 | 32K | ~2.6GB | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | 开源✓端侧专精 |
| GLM-Edge-1.5B | 1.5B | 智谱 | 8K | ~1.1GB | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | 开源✓端侧版 |
| GLM-Edge-4B | 4B | 智谱 | 8K | ~2.7GB | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | 开源✓端侧版 |
| Index-1.9B | 1.9B | B站 | 4K | ~1.3GB | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | 开源✓角色专精 |
| InternLM2.5-1.8B | 1.8B | 上海AILab | 32K | ~1.3GB | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | 开源✓ |
| Phi-3.5-mini | 3.8B | 微软 | 128K | ~2.4GB | ★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | MIT✓中文弱 |
| Gemma2-2B | 2B | 谷歌 | 8K | ~1.6GB | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | 中文弱 |
| Llama3.2-3B | 3B | Meta | 128K | ~2.0GB | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | 中文弱 |
| Yi-1.5-6B | 6B | 零一万物 | 4K | ~3.8GB | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | Apache2.0✓ |

③  端侧硬件平台对比

建议以人形机器人主流主控 Jetson Orin NX 16GB（或高通 8 系）作为「参考实测平台」做选型；RK3588 适合做表情/辅助副脑。

| 硬件平台 | 算力 | 内存 | 功耗 | 适合规模 | 7B-INT4估算 | 定位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rockchip RK3588 | 6 TOPS | 4~16GB | ~6W | ≤3B | 3~6 tok/s | 低成本/副脑 |
| 地平线 旭日5/征程6 | 10~80 TOPS | 4~16GB | 5~15W | 1.5B~7B | 6~12 tok/s | 国产边缘SoC |
| 高通 QCS8550/8Gen3 | ~45 TOPS | 8~16GB | ~8W | ≤7B | 8~15 tok/s | 机器人/手机级 |
| Jetson Orin Nano 8GB | ~40 TOPS | 8GB | 7~15W | ≤3B | 8~14 tok/s | 入门具身 |
| Jetson Orin NX 16GB ⭐ | ~100 TOPS | 16GB | 10~25W | ≤7B | 15~25 tok/s | 主流具身平台 |
| Jetson AGX Orin 64GB | ~275 TOPS | 64GB | 15~60W | 7B~14B+ | 30~50 tok/s | 高端/多模态 |
| Intel Core Ultra(NPU) | ~40 TOPS | 16~32GB | 15~28W | ≤7B | 10~20 tok/s | x86边缘/研发 |

④  推理性能对比（首字延迟 / 解码速度 / 单轮响应）

参考平台 Jetson Orin NX 16GB，llama.cpp / MLC-LLM，INT4 量化；数值为参考估算，随框架·量化·上下文长度波动，请以实机实测为准。

| 模型 | 参数 | 量化 | 显存 | 首字延迟 | 解码速度 | 单轮响应 | 速度评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qwen2.5-0.5B | 0.5B | INT4 | ~0.5GB | 40~60ms | 90~120 tok/s | ~0.3s | ⭐极快·兜底 |
| GLM-Edge-1.5B | 1.5B | INT4 | ~1.1GB | 60~90ms | 55~75 tok/s | ~0.5s | 快 |
| Qwen2.5-1.5B | 1.5B | INT4 | ~1.1GB | 60~90ms | 55~75 tok/s | ~0.5s | ⭐快·均衡 |
| Qwen3-1.7B | 1.7B | INT4 | ~1.3GB | 70~100ms | 50~68 tok/s | ~0.6s | 快 |
| Index-1.9B | 1.9B | INT4 | ~1.3GB | 75~100ms | 45~62 tok/s | ~0.6s | 快·拟人强 |
| InternLM2.5-1.8B | 1.8B | INT4 | ~1.3GB | 75~100ms | 48~65 tok/s | ~0.6s | 快 |
| MiniCPM-2B | 2.4B | INT4 | ~1.6GB | 90~120ms | 38~52 tok/s | ~0.7s | 较快 |
| Qwen2.5-3B | 3B | INT4 | ~2.1GB | 110~150ms | 30~45 tok/s | ~0.9s | ⭐质量/速度均衡 |
| Llama3.2-3B | 3B | INT4 | ~2.0GB | 110~150ms | 32~46 tok/s | ~0.9s | 较快·中文弱 |
| Phi-3.5-mini | 3.8B | INT4 | ~2.4GB | 140~180ms | 26~38 tok/s | ~1.1s | 中·中文弱 |
| Qwen3-4B | 4B | INT4 | ~2.7GB | 150~190ms | 24~36 tok/s | ~1.2s | 中·质量高 |
| MiniCPM3-4B | 4B | INT4 | ~2.6GB | 150~190ms | 24~36 tok/s | ~1.2s | 中 |
| Yi-1.5-6B | 6B | INT4 | ~3.8GB | 220~280ms | 16~24 tok/s | ~1.7s | 偏慢 |
| Qwen2.5-7B | 7B | INT4 | ~4.3GB | 250~320ms | 13~22 tok/s | ~2.0s | 偏慢·质量最佳 |

⑤  拟人能力与回答准确度评测

针对「拟人对话」打分：人格一致=口吻/人设稳定，情感共情=情绪回应，工具调用=口令转结构化动作可靠度。

| 模型 | 中文 | 人格一致 | 共情 | 指令 | 工具 | 知识准确 | 幻觉控制 | 拟人综合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qwen2.5-0.5B | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ 兜底 |
| Qwen2.5-1.5B | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ 均衡 |
| Qwen2.5-3B | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ 推荐 |
| Qwen2.5-7B | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ 最佳 |
| Qwen3-4B | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| MiniCPM3-4B | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Index-1.9B | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ 角色强 |
| GLM-Edge-4B | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ |
| Phi-3.5-mini | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ 中文弱 |
| Llama3.2-3B | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ 中文弱 |

⑥  综合加权评分与排名（满分10）

权重：响应速度30% · 拟人能力25% · 准确度20% · 资源/功耗15% · 中文10%；可按你的芯片与电池预算调整。评分为相对估算，建议盲测后回填。

| 模型 | 速度30% | 拟人25% | 准确20% | 资源15% | 中文10% | 加权总分 | 排名/结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Index-1.9B | 8.0 | 9.0 | 6.5 | 8.5 | 8.0 | 7.93 | 🏅 拟人/角色最佳 |
| Qwen3-1.7B | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 7.93 | 🏅 新一代均衡 |
| Qwen2.5-3B | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 9.0 | 7.85 | 🥇 综合首选(均衡) |
| Qwen2.5-1.5B | 9.0 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 7.85 | 🥇 低功耗首选 |
| Qwen3-4B | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 6.5 | 9.0 | 7.63 | 🥈 质量优先 |
| MiniCPM3-4B | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 6.5 | 9.0 | 7.40 | 🥉 端侧优化好 |
| InternLM2.5-1.8B | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 8.0 | 7.30 | 可选 |
| GLM-Edge-4B | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 9.0 | 7.18 | 可选 |
| Qwen2.5-7B | 5.0 | 8.5 | 9.0 | 5.0 | 9.0 | 7.10 | 质量天花板·需强硬件 |
| Qwen2.5-0.5B | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 7.10 | 超低端兜底 |
| Phi-3.5-mini | 7.0 | 4.5 | 7.5 | 7.0 | 5.0 | 6.20 | 中文弱不推荐 |
| Llama3.2-3B | 7.5 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 3.0 | 5.85 | 中文弱不推荐 |

⑦  推荐方案与落地建议

| 场景/硬件档位 | 首选模型 | 备选 | 量化 | 关键理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低成本副脑(RK3588/4GB) | Qwen2.5-1.5B | GLM-Edge-1.5B / Index-1.9B | INT4 | 1GB显存跑通，首响<0.5s，中文最强 |
| 主流主控(Orin NX 16GB)⭐ | Qwen2.5-3B | Qwen3-4B / MiniCPM3-4B | INT4 | 速度·拟人·准确度最均衡，<1s首响 |
| 角色/陪伴强拟人 | Index-1.9B | Qwen2.5-3B | INT4 | 角色扮演与人设一致性专精，最像人 |
| 高质量旗舰(AGX Orin) | Qwen2.5-7B | Qwen3-4B | INT4/INT8 | 准确度与工具调用天花板，硬件够才上 |
| 超低端兜底/快意图 | Qwen2.5-0.5B | — | INT4 | 极快兜底唤醒/意图，与主模型分层 |

选型结论

【强烈建议】分层调度：0.5B 跑唤醒/意图，3B 跑主对话——比单一模型更省电更快。

【强烈建议】主对话模型从 Qwen2.5-3B 起步：中文+拟人+工具调用最均衡，生态/微调资料最全。

【推荐】强拟人陪伴可换/微调 Index-1.9B：人设一致性与口吻最自然，适合情感陪伴机器人。

【推荐】统一用 INT4(GPTQ/AWQ) 量化：显存砍半、速度翻倍，2~4B 精度损失可接受。

【可选】用 LoRA 微调注入固定人设/口令：小模型靠微调补拟人短板，比堆参数更划算。

端侧提速与降耗手段

KV-Cache 复用 + 固定 System 前缀：人设/工具定义放 System，复用前缀缓存，首响 -30~50%。

推理框架按芯片选：NVIDIA 走 TensorRT-LLM，杂芯走 MLC-LLM / llama.cpp。

投机解码：用 0.5B 做 draft 给 3B 验证，解码 +30~80%。

输出限长 + 流式 TTS：限制 max_tokens 并边生成边语音合成，越早出声越拟人。

上下文裁剪/记忆摘要：多轮只带摘要而非全历史，控制输入 token 与显存。